# 一定君設置要領

まず梱包を解いて、パッキン関係を取り外します。

梱包されているパーツは以下のとおりです。

- 冷蔵庫本体

- 一定君コントロールユニット

- ヒーターユニット

- ＤＣファンおよびＡＣアダプター

- 取り付け用インシュロック

一定君コントロールユニットを冷蔵庫の上に載せます。

一定君コントロールユニットには、ＡＣプラグ、（ゴムプラグがついているもの）と2個のセンサーがつながっております。

さらに、ヒーターユニット用６Ｐコネクター、冷蔵庫用ＡＣコンセント（プラスチックのもの）が付いています。

ＡＣプラグは元の電源へ、2個のセンサーは以下のように、取り付けします。

- 赤い印がつけてある方を、冷蔵庫内の温度測定個所に、インシュロックで取り付けます。

- もう一方のセンサーは、庫外の温度を測定します。適当な位置に取り付けます。冷蔵庫の周囲のケースは放熱を兼ねているので、貼り付けないようにして下さい。

ヒーターユニット用６Ｐコネクターをヒーターユニットに取り付けます。

冷蔵庫用ＡＣコンセント（プラスチックのもの）を冷蔵庫のＡＣプラグに接続します。

ＤＣファンの３Ｐコネクターを、ＡＣアダプターから出ている３Ｐコネクターに接続します。

ＤＣファンは庫内の下部、ＤＯＯＲ　ＰＯＣＫＥＴに取り付けます。

すべて取り付けが完了すれば、ＡＣプラグ、（ゴムプラグがついているもの）を元の電源に入れます。

一定君取扱説明書

温度設定方法およびインジケーター

温度表示および

設定温度表示

冷蔵庫ON　　ＦＡＮ　　HEATER　ＯＮ

設定用スイッチ

+カウント　－カウント　　設定用ボタン

この３つの穴に爪楊枝または細いドライバー等で押すことにより、設定温度を任意の値に変更することができます。

通常（電源オンをした初期値は　２３℃に設定されております。

- 注意　冷蔵庫の内装材の関係上、４０度以上には設定しないでください

設定方法

右端の穴に棒を差し込み押さえながら＋カウント、または－カウントを押さえ、任意の温度に設定します。表示は設定値を表示します。

設定用ボタンからはずせば、温度が表示されます。

部品配置図

一定君コントロールユニット

センサー2

ＡＣアダプター

センサー１

ヒーターユニット

ファン