RATIO 　PROCESSOR

機能ＫＥＹの説明

本機は計量の種類によって、４種類の機能ＫＥＹにより選択する事ができます。

１　機能ｋｅｙ１　　　埋没リング　　石膏模型用ゴム枠　／必要粉体量

２　機能ｋｅｙ２	　　埋没材　石膏類　印象材　／　水及び専用液

３　機能ｋｅｙ３　　　リン酸系埋没材　　／　専用液

４　機能ｋｅｙ４　　ワックスパターンの量／金属の量

１　リングに対する、必要粉体量の計算には、

①　　　Ｍ１　ＫＥＹを押します。

②　　０　　から　　９　　までの　ＯＮＥ　ＫＥＹ　を押します。

③　　数量　を入力します。　　１から９までのいずれかを押します。最大９個

④　　確認　　　　ＥＮＴ　　ｋｅｙ　　　②　へもどります

修正の場合　Ｃ　ｋｅｙを押します。前の内容が消去されます。

ENT　key　を押したあとの修正は、０　Key　を２回押しますと、前に入力した内容が消去されます。

- 終了の場合　A（合計）ｋｅｙ

合計を表示します。

確認　　　　ＥＮＴ　　ｋｅｙ

最後にｔｏｔａｌグラム数が積算されて表示されます。

M2　が自動的に設定され、PAWDER　入力状態となります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

２　埋没材の量に対する、混水量の計量

①　　　Ｍ２　ｋｅｙを押します。

②　　風袋（空の容器）を計りに載せます。

③　　０　　から　　９　　までの　ＯＮＥ　ＫＥＹ　を押します。

④　　1－⑤　で表示された　必要とされる粉体量を、計量します。

⑤　　　　　確認　　　　ＥＮＴ　　ｋｅｙ

混水量が表示されます。

連続して注水を実行するならば、A　ｋｅｙ　を長押しします。（4秒以上）

これで終了するならば、ＥＮＴ　ＫｅＹを長押しします。（4秒以上）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注水操作

①　　注水用空の容器を載せます

- ＥＮＴ　ｋｅｙ　を押します。

- 注水を開始します。

- 設定値の　１／２　の量が注水されれば、ブザーが鳴り始めます。

- 設定値の　３／４　になれば、ブザーの周期が変化し、設定値に近ずいたことを知らせます。

- 注水オーバーであれば　ピーピーピーピー

- 規定値になれば、終了します。

３　各　ＭＯＤＥにおける　修正について

Ｍ１　の修正

①　　　０　　から　　９　　までの　ＯＮＥ　ＫＥＹ　を長押しします（４秒間）

②　　商品名を入力します。必要のない場合、　ＥＮＴ　ｋｅｙを押します。

③　　　リングに必要量の入力をします。　　置数後　ＥＮＴ　Ｋｅｙ

④　　確認　　　ＯＫであれば　　ＥＮＴ　Ｋｅｙ

ＮＯであれば　　Ａ　　　Ｋｅｙで再入力

Ｍ２　Ｍ３　の修正

①　　０　　から　　９　　までの　ＯＮＥ　ＫＥＹ　を長押しします（４秒間

②　　商品名を入力します。必要のない場合、　ＥＮＴ　ｋｅｙを押します。

③　　液量を入力します。　　ｍｌ、グラム（水の場合）

必要なき場合　ＥＮＴ　ｋｅｙ

④　　材料のグラム数を入力します。空　ＥＮＴ　の場合　100ｇが自動設定

⑤　　確認　　　ＯＫであれば　　ＥＮＴ　Ｋｅｙ

ＮＯであれば　　Ａ　　　Ｋｅｙで再入力

Ｍ4　の修正

①　　　０　　から　　９　　までの　ＯＮＥ　ＫＥＹ　を長押しします（４秒間）

②　　商品名を入力します。必要のない場合、　ＥＮＴ　ｋｅｙを押します。

③　　金属の比重値を入力します。　　例　　比重　11　の場合

比重Ｘ１００　=１１００　入力、置数後　ＥＮＴ　Ｋｅｙ

１２.３　の場合　１２３０を入力

④　　確認　　　ＯＫであれば　　ＥＮＴ　Ｋｅｙ

ＮＯであれば　　Ａ　　　Ｋｅｙで再入力

比重の異なる希釈液の設定方法

①　１００ＣＣの希釈液をメスシリンダーで計量し、その重さを、計りで計量します。

- その重量を１００で割り、係数とします。

- 液量入力の際、液量にその係数を掛けその値を入力します。

- あとは、通常の入力と同様です。

M3　に設定いたします。

例　１００ＣＣ　の希釈液が１０３グラムであった場合

３７ＣＣに対し、１２３グラムの粉体が必要であれば

係数は　１.０３

液量の入力で　　３７　Ｘ　１.０３　=　３８.１

少数１桁を有効にするため、両者を１０倍する

３８１　を入力　　ＥＮＴ　ｋｅｙ

材料のグラム数を入力します。

ここで、１２３０グラム　を入力

結果　３０.９７　％　が設定されます。